福州东车辆段-段部检修区域段管线

| 股道名称 | 规范简称 | 计算线路长度起止点 |  | 有效长度 （米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |
| 联6线 | 联6 | 279＃岔 | L1#岔尖轨 | 53 | 仅以5号门至L1#岔尖轨计算有效长度 |
| 机走北1线 | 机北1 | L3#岔警冲标 | L5#岔尖轨 | 81.4 | 仅可用于调车作业过程中临时停留车辆 |
| 存1线 | 存1 | L5#岔警冲标 | Z2#岔警冲标 | 113 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 存2线 | 存2 | L4#岔警冲标 | Z3#岔警冲标 | 239.2 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 存3线 | 存3 | L4#岔警冲标 | Z4#岔警冲标 | 258.5 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 存4线北 | 存4北 | L2#岔警冲标 | Z4#岔警冲标 | 317.8 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 存4线南 | 存4南 | Z4#岔尖轨 | L12#岔警冲标 | 154.5 | 仅可用于调车作业过程中临时停留车辆 |
| 存5线北 | 存5北 | L2#岔警冲标 | 存5标识桩分界 | 367 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 存5线南 | 存5南 | 存5标识桩分界 | L12#岔警冲标 | 156 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 机走北2线 | 机北2 | L5#岔警冲标 | L6#岔尖轨 | 55.7 | 仅可用于调车作业过程中临时停留车辆 |
| 调机库线 | 机库 | L7#岔警冲标 | 调机库北 （不含硬化路面检修区域） | 71.6 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 调梁线北 | 调北 | L7#岔警冲标 | 调梁棚北 （不含硬化路面检修区域） | 70.1 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 调梁棚 | 调棚 | 调梁棚北 （含硬化路面检修区域） | 调梁棚尽头车挡 | 174.3 | 车辆检修作业区域 |
| 机走北3线 | 机北3 | Z1#岔警冲标 | 机走棚北 （不含硬化路面检修区域） | 69.1 | 存车线路，不执行车辆检修作业 |
| 机走棚 | 机棚 | 机走棚北 （含硬化路面检修区域） | L8#岔尖轨 | 106.8 | 车辆检修作业区域 |
| 机走线南 | 机南 | L8#岔警冲标 | L14#岔警冲标 | 90.1 | 仅可用于调车作业过程中临时停留车辆 |
| 预修线 | 预修 | Z3#岔尖轨 | L13#岔警冲标 | 208.5 | 车辆检修作业区域 |
| 洗罐油漆北 | 洗油北 | L8#岔警冲标 | L9#岔尖轨 | 62.9 | 仅可用于调车作业过程中临时停留车辆 |
| 洗罐线北 | 洗北 | L9#岔警冲标 | 洗罐站北平过道 | 100 | 车辆检修作业区域 |
| 洗罐线南 | 洗南 | 洗罐站北平过道 | 洗罐站尽头车挡 | 88.7 | 车辆检修作业区域 |
| 抛丸线 | 抛 | L5#岔警冲标 | 抛丸库尽头车挡 | 42.3 | 车辆检修作业区域 抛丸库库长忽略 |
| 油漆线 | 油 | L9#岔警冲标 | 油漆线尽头车挡 | 109 | 仅油漆线北平过道至尽头车挡允许停留车辆 |
| 联7线 | 联7 | L15#岔警冲标 | L16#岔尖轨 | 114 | 仅可用于车列走行，不可停留车辆 |
| 卸轮线 | 轮 | L19#岔警冲标 | 卸轮场尽头车挡 | 47.3 | 北侧平过道至尽头车挡可用于货物装卸作业 |
| 修1线大库外 | 修1库外 | 大库北侧平过道 | 修1库门 | 49.3 | 车辆检修作业区域 |
| 修1线大库内 | 修1 | 修1库门 | 修1尽头车挡 | 151.7 | 车辆检修作业区域 |
| 修2线大库外 | 修2库外 | 大库北侧平过道 | 修2库门 | 49.3 | 车辆检修作业区域 |
| 修2线大库内 | 修2 | 修2库门 | 修2尽头车挡 | 151.7 | 车辆检修作业区域 |
| 修3线大库外 | 修3库外 | 大库北侧平过道 | 修3库门 | 49.3 | 车辆检修作业区域 |
| 修3线大库内 | 修3 | 修3库门 | 修3尽头车挡 | 151.7 | 车辆检修作业区域 |
| 修4线大库外 | 修4库外 | 大库北侧平过道 | 修4库门 | 49.3 | 车辆检修作业区域 |
| 修4线大库内 | 修4 | 修4库门 | 修4尽头车挡 | 151.7 | 车辆检修作业区域 |

注意：

有效长度是指用于临停和终点停车的长度（备注为不可停留车辆不参与）；

系统以及算法采用规范简称；

车辆检修作业区域、存车线路即可临停也可终点。